ENTREGABLE SUMATIVA UNIDAD 2

# Sistema de Detección de Movimiento IoT con Bluetooth

Estudiante: Kevin Darwin Valdivia Marín
Proyecto original: Benjamín Gabriel Rojas Aravena y Kevin Darwin Valdivia Marín
Sección: D-IEI-N4-P2-C2
Docente: Igor Cáceres Padilla
Fecha: 14 de octubre de 2026

## 1. Problemática y solución

El proyecto original aborda la necesidad de recibir avisos de movimiento en espacios pequeños. Arduino Uno interpreta el sensor PIR HC-SR501, controla dos LED y comunica mensajes por HC-06. La aplicación Android sustituye el uso de un terminal Bluetooth genérico mediante una interfaz específica.

## 2. Herramientas y justificación

Android Studio y Kotlin para la aplicación nativa. Bluetooth Classic SPP para interoperar con el HC-06 existente. SQLite para usuarios y eventos locales sin depender de Internet. PBKDF2-HMAC-SHA256 con salt para proteger contraseñas almacenadas. No se usa Firebase ni HTTPS porque el enlace IoT es local.

## 3. Diseño de interfaces

Pantalla de bienvenida con título e integrantes; registro inicial e inicio de sesión; panel principal; descripción del proyecto y sensor; conexión Bluetooth con lista de dispositivos emparejados; controles remotos; historial de eventos. Navegación mediante botones y diseño consistente con fondo claro y títulos azul oscuro.

## 4. Interconexión

El teléfono se conecta al HC-06 mediante RFCOMM SPP. El protocolo transmite comandos terminados en salto de línea y recibe mensajes de texto del Arduino. Los mensajes se registran con fecha y hora local del teléfono.

## 5. Seguridad y norma ISO/IEC 27400

Se aplica control de acceso local, derivación segura de contraseñas, permisos Bluetooth y minimización de datos. Riesgos residuales: emparejamiento débil del HC-06, enlace Bluetooth Classic sin cifrado extremo a extremo verificable y falta de gestión centralizada de identidades. Se recomienda cambiar PIN, restringir emparejamiento y no enviar datos sensibles. No se afirma certificación ISO.

## 6. Pruebas de aceptación pendientes

P1: registrar usuario y rechazar contraseña corta. P2: iniciar sesión y rechazar credenciales erróneas. P3: conectar con HC-06 emparejado. P4: enviar 1 y 0. P5: probar cuatro comandos LED. P6: generar movimiento y recibir alerta. P7: consultar evento persistido en SQLite. P8: instalar en dos teléfonos y evaluar el requisito de interconexión. Estas pruebas requieren ejecución en Android y hardware, no se presentan como realizadas.

## 7. Entrega y brechas

Se incluye código fuente Android Studio, y plantilla TXT para AAI. Pendiente: compilación de APK en Android Studio, evidencia en dispositivo real, interconexión Android-Android, validación docente y enlace GitHub definitivo. El proyecto no debe presentarse como cumplimiento total de la guía general hasta resolver esas brechas.

## 8. Referencias

INACAP (2026). Guía de Aprendizaje, Sumativa Unidad 2, TI3042.
INACAP (2026). EVS U2 TI2042 N4-P2-C2, escala de apreciación.
Rojas Aravena, B. G., y Valdivia Marín, K. D. (2026). Formulación del proyecto IoT: Sistema de Detección de Movimiento IoT con Bluetooth.

| Criterio | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- |
| Interfaz inicial | home() | Implementado |
| Login local | Store y auth() | Implementado |
| Descripción sensor | description() | Implementado |
| Datos de sensor | history() | Implementado, requiere hardware |
| Control Arduino | controls() | Implementado, requiere hardware |
| Diseño uniforme | screen(), label(), button() | Implementado |
| Dos Android interconectados | peer() | implementado |
| Validación y demo | Pruebas en clase | Pendiente |

Se corrigió la incompatibilidad de compilación entre Java (1.8) y Kotlin (17), fijando la compilación de ambos a Java 17 en app/build.gradle.kts.

## Interconexión WiFi entre dos dispositivos Android

Se añadió una comunicación TCP por red WiFi local. El teléfono principal mantiene la conexión Bluetooth con Arduino HC-06 y actúa como servidor WiFi (puerto 38561). El teléfono monitor se conecta como cliente, se autentica mediante un PIN numérico y recibe eventos del sensor y confirmaciones de comandos. Los eventos recibidos se conservan en el historial SQLite local.

## Procedimiento de demostración

Instalar la aplicación en ambos teléfonos e iniciar sesión.

Conectar ambos dispositivos a la misma red WiFi.

En el principal, abrir Comunicación entre Android, crear un PIN de 6 a 12 números e iniciar el servidor.

En el monitor, introducir la IP del principal y el mismo PIN y conectar.

En el principal, emitir el evento de prueba y verificar recepción e historial en el monitor.

Conectar Arduino HC-06 al principal y comprobar mensajes y comandos del prototipo.

## Límites de seguridad y validación

La comunicación WiFi utiliza TCP local sin TLS: el PIN de acceso no está cifrado durante la transmisión y no debe considerarse una autenticación robusta para uso industrial. Se recomienda emplear únicamente una red privada y no transmitir información sensible. la demostración con Arduino y la validación por el docente; no se presentan como actividades ya ejecutadas.